Исходные материалы и инструмент  :-пенопласт потолочный; -шампуры бамбуковые(или рейки сосновые) ;-рейка сосновая 3х10х*;-нитки №10;-резина-30 см; -гелиевая ручка;-

канцелярский нож; -приспособления с наждачной бумагой ;-клей ПВА-М

Конструктив: -длина-30см;-размах-30см без загиба винглет ;-хорда крыла-6см;-размах стабилизатора-12см;-хорда стабилизатора-4см;-от носка до крыла-6см.

Работу начинаем с изготовления шаблонов из тонкого картона согласно конструктива и вашего ''петушиного слова''

Обводим шаблоны на  пенопласт ,  гелиевой ручкой располагая детали вдоль наибольшей жесткости пенопласта (условно – волокон)

Вырезаем детали   - наклон ножа смотри на фото.

Наждаком выравниваем контур

Из сосновой рейки вырезаем носок -3см  и ручку пускалки  сделав в ней прорезь под резинку

С помощью ниток и клея закрепляем носок  на фюзеляже. Носок при запуске  будет являться зацепом для резинки.

С помощью наждака формируем профиль  крыла ,  округляя переднюю кромку  и оставляя 1мм  толщины по задней

С помощью линейки (лучше трехгранной) продавливаем рули высоты и направления.

Для качественной приклейки пенопластовых деталей в местах склеивания стачивается блестящая пленка т.к. она не гигроскопична

-крыло

-винглеты на крыле формуем  Методом Протяжки под Давлением   (МПД).  cм. video

стабилизатор

Склеиваем модель  см  фото     подстелив пленочку ,  чтобы не приклеилась к столу

Регулировка центровки модели производится кусочком пластилина     --на планирование.

Модель готова ---запускается следующим образом.